技术参数

| 序号 | 项目名称 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 整车尺寸 | 4350×1500×2080mm |  |
|  | 箱体尺寸 | 2800×1400×560mm |  |
|  | 额定乘员 | 2人 |  |
|  | 轴距 | 2090mm |  |
|  | 轮距 | 1220/1200mm |  |
|  | 最小离地间隙 | 140mm |  |
|  | 最小转弯半径 | 5m |  |
|  | 最大运行速度 | 30km/h |  |
|  | 最大爬坡度 | 10% |  |
|  | 整备质量 | 1100kg |  |
|  | 额定载荷 | 1200kg |  |
|  | 续驶里程 | 80km |  |
|  | 充电时间 | 6-8h（放电率80%） |  |
| 电气系统 | 电机 | 72V 7.5kW直流串励电机 |  |
|  | 控制器 | 72V325A直流串励电控系统 |  |
|  | 电池 | 72V230Ah免维护铅酸电池 |  |
|  | 充电器 | 便携式智能全自动充电器 |  |
|  | 灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、组合后尾灯、电喇叭、倒车语音报警器 |  |
| 底盘系统 | 车架 | 整体焊接车架+酸洗磷化电泳烤漆 |  |
|  | 动力传动 | 后置驱动, 无极变速系统，配备前进和倒档 |  |
|  | 转向 | 循环球式方向机 |  |
|  | 前桥及悬挂 | 微型汽车前桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |  |
|  | 后桥及悬挂 | 微型汽车后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 |  |
|  | 制动 | 带真空制动助力，前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |  |
|  | 轮胎 | 钢制轮毂，165/70R13C真空子午线胎 |  |
| 车身配置 | 油漆 | 高级汽车专用油漆 |  |
|  | 车体 | 钢制车架+钢板折弯焊接成型箱体 |  |
|  | 仪表台 | 吸塑成型仪表台，液晶组合仪表（含电流、电压、车速、里程、灯光等信号） |  |
|  | 座椅 | 连体座椅（皮革面料+高回弹PU，带扶手） |  |
|  | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |  |
|  | 警灯 | 蜗牛式警灯 |  |
|  | 开关 | 点火开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、警示灯开关 |  |
|  | 方向管柱 | 带方向助力管柱 |  |
|  | 方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 |  |
|  | 箱体 | 箱体采用钢板折弯整体焊接，外形美观，款式新颖。 |  |

液压尾板技术参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体容积 |  | 8个240L标准垃圾桶 |
| 2 | 液压电机功率 | kw | 0.8 |
| 3 | 满载举升时间 | S | 6 |
| 4 | 承载重量 | kg | 500 |

规格和细节如有变动恕不另行通知。

性能特点	

- 整车采用观光车车头，高强度游艇玻璃钢材质，整体成型，线条流畅，坚固耐腐蚀，新颖美观。

- 整车行走控制系统采用高频PWM斩波技术，静音运行，具有启动延时、倒车减速、防电磁干扰、防飞车等安全功能。使用电阻式加速器，故障率低，使用寿命长。

- 底盘采用汽车车底盘技术，前后均为一体式车桥结构，载重负荷高，前后液压制动，具有很好的稳定性和安全性。

- 车厢底板采用防滑花纹钢板，可防止垃圾桶在装载和转运过程中打滑。

- 液压尾板采用四个油缸控制，实现尾板上升、下降、开门、关门动作。

- 配有EPS电子转向助力系统和真空制动助力系统，操控轻便灵活。

- 轮胎采用8层子午线高负荷真空胎，耐磨损，使用寿命长。

产品细节